|  | # “IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Presión de diseño |  | Presión de servicio |  |
|  | Volumen |  | PxV1 |  |
|  | Fecha 1ª prueba |  |  |  |

| ## LEGALIZACIÓN | SI/NO |
| --- | --- |
| Autorización de instalación2 |  |
| Autorización de puesta en servicio3 |  |
| Placa de diseño4 |  |
| Placa de instalación5 |  |
| Libro Registro6 |  |

| PRUEBAS PERIÓDICAS7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA PREVISTA | FECHA REALIZACIÓN | REALIZADA POR | HECHA SI/NO |

| MANTENIMIENTO OBLIGATORIO8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA PREVISTA | FECHA REALIZACIÓN | REALIZADA POR | HECHA SI/NO |

| ### MANTENIMIENTO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA PREVISTA | FECHA REALIZACIÓN | REALIZADA POR | HECHA SI/NO |

OBSERVACIONES

Como complemento a la revisión desde el punto de vista de instalación industrial, habría que analizar aspectos tales como si existe posibilidad de atrapamientos en las correas del compresor, aislamientos frente al ruido o vibraciones, orden y limpieza del cuarto de compresores, acceso restringido a la zona,...

V en m3 y P en bar.

2 Autorización de instalación: acompañada de proyecto cuando PxV  7,5, en caso contrario basta con certificado del fabricante.

3 Autorización de puesta en servicio: si PxV < 7,5, para su puesta en funcionamiento bastará la presentación de certificación expedida por un instalador legalmente reconocido, acreditando que el aparato reúne las condiciones  reglamentarias y su funcionamiento es correcto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 del RAP.  Si además no precisan para su instalación nada más que su conexión eléctrica, bastará con la presentación del certificado de construcción y prueba hidráulica expedido por el fabricante.

4 Placa de diseño: (facilitada por el Órgano Territorial competente de la Administración Pública)

Presión de diseño

Presión máxima de servicio

Nº de registro

Fecha de la primera prueba y sucesivas.

5 Placa de identificación:

Nombre del fabricante o importador

Número de fabricación y año de fabricación

Características principales

6 Libro de Registro: visado y sellado por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía (o equivalente autonómico), en el que figurarán todos los aparatos afectados por este Reglamento que estén instalados en la empresa (salvo las botellas y botellones de G.L.P. u otros gases, sifones, extintores y aparatos análogos), indicándose en el mismo: características, procedencia, suministrador, instalador, fecha en que se autorizó la instalación y fecha de la primera prueba y de las pruebas periódicas.  Igualmente figurarán las inspecciones no oficiales y reparaciones efectuadas con detalle de las mismas, Entidad que las efectuó y fecha de su terminación.

7 Pruebas Periódicas: debe efectuarse cada 10 años como mínimo, una inspección visual interior y exterior del aparato, una prueba de presión hidráulica a 1,5 veces la presión de diseño, y el  tarado y precintado de las válvulas de seguridad, a realizar por OCA o ENICRE.

8 Mantenimiento Obligatorio:  anualmente el usuario deberá limpiar interiormente los recipientes de aire comprimido con objeto de eliminar los aceites y carbonillas producidos por estos.  También revisará los equipos de seguridad (válvulas, manómetros, dispositivos de inspección y limpieza, y de engrase).