#### Alcance

Aplicable cada vez que se adquiera una máquina tanto en alquiler como en propiedad.  Aplicable también cuando se compre un componente de seguridad.

# DEFINICIONES

- Marcado "CE".  El fabricante de la máquina  colocará el marcado CE en la placa de identificación o en las proximidades de esta.  Debe estar colocada de forma indeleble, de forma que se asegure su permanencia en la máquina durante toda su vida útil.

- Declaración de conformidad.  Con este documento el fabricante declara a su máquina o componente conforme a la Normativa Europea, y por lo tanto se responsabiliza de la seguridad del producto. La declaración de conformidad acompañará a toda máquina; sin esta declaración una máquina no puede disponer del marcado CE.

Deben de aparecer, como mínimo, los siguientes datos:

- Datos de la máquina, incluidos los números de serie a los que afecta esta Declaración de Conformidad.

- Las Directivas Comunitarias que afectan a estas máquinas, Directiva de Máquinas, Directiva de Baja Tensión, Compatibilidad electromagnética, etc... Si procede las Normas Armonizadas utilizadas en el diseño del equipo.

- Nombre, apellidos y otros datos del signatario (firmante) de la Declaración de Conformidad. El signatario siempre será una persona física, nunca una empresa o entidad jurídica. El signatario será, en máquinas fabricadas dentro del ámbito de la Comunidad Europea, un representante legal de ésta. En el caso de máquinas fabricadas fuera de la CE será la persona física que representa al fabricante del equipo dentro de la Comunidad Europea.

- Este documento estará redactado en la misma lengua que el manual de instrucciones original. Se acompañará de una traducción en la lengua del país donde se va a comercializar.

- En el caso de máquinas del anexo IV de la Directiva de Máquinas  (máquinas peligrosas) debe figurar en este documento el nombre y dirección del Organismo Notificado.

- Manual de Instrucciones.  El manual de instrucciones deberá acompañar a cada equipo, redactado en la lengua original  del país de fabricación y otra copia en la lengua del país de uso. Deberá contener información e instrucciones mínimas respecto a:

- Condiciones de utilización.

- Puestos de los operadores.

- Instrucciones para efectuar sin riesgo:

  - Puesta en servicio.

  - Utilización. Equipos de protección individual necesarios.

  - Manutención.

  - Instalación.

  - Montaje y desmontaje.

  - Reglaje.

  - Conservación y reparación.

  - En su caso, instrucciones de aprendizaje.

- Características de las herramientas.

- Contraindicaciones de uso.

- Planos y esquemas en materia de seguridad.

- Presentación de la máquina de acuerdo al manual.

- Prescripciones relativas a reducir el ruido y vibraciones.

- Indicaciones sobre ruido aéreo:

  - Nivel de presión acústico continuo equivalente ponderado A, cuando se superen los 70 dB (A).

  - Valor máximo de la presión acústica instantánea ponderada C, cuando supere los 63 Pa (130 dB con relación a 20 m Pa).

  - Nivel de potencia acústica emitido por la máquina, si el nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A supera los 85 dB (A).

- Indicaciones para atmósferas explosivas.

## RESPONSABILIDADES

Director de la empresa o su representante:  Asegurar la puesta en marcha de este procedimiento y mantener las condiciones necesarias para su implantación y correcto funcionamiento.

Responsable de máquinas. Persona de LA EMPRESA que debería disponer de una mínima formación sobre prevención de riesgos laborales y, sobre todo, sobre el contenido de la normativa de seguridad en máquinas (cuanto más amplia sea esta formación mejor), incluyendo sus aspectos técnicos. Deberá instar a la persona o departamento encargada de la compra de máquinas que exija al proveedor la documentación necesaria antes de la compra de máquinas, y posteriormente recepcionar las máquinas, exigiendo que la máquina disponga de la documentación correspondiente, y cumplimentando la ficha de recepción de máquinas.

Servicio de Prevención de LA EMPRESA:  Modificar la evaluación de riesgos de los puestos afectados.

## PROCEDIMIENTO

1)  Adquisición de máquinas fabricadas después del 01-01-95.

Antes de  adquirir una máquina nueva o de segunda mano (o un componente de seguridad), fabricada después del 1 de enero de 1995, el responsable de máquinas instará a la persona o departamento que proceda para que solicite a los proveedores que:

- La máquina disponga de marcado CE en la placa de identificación o en las proximidades de ésta (no exigible en el caso de los componentes de seguridad).

- Llegue acompañada de una declaración CE de conformidad en español, con todos los datos necesarios.

- Disponga de un manual de instrucciones en español, con la información e instrucciones mínimas requeridas.

- Si la máquina está incluida en el ANEXO IV de los Reales Decretos 1435/92, 56/95, 1644/08, sería muy recomendable solicitar una copia del documento remitido por el organismo notificado.

- Además, sería muy recomendable comprobar, de la forma que se estime más conveniente, que el fabricante ha elaborado y conserva en sus instalaciones el expediente técnico de construcción.  De ser posible, se le solicitará una copia, al menos de la descripción de los medios de seguridad que se han dispuesto para controlar los riesgos de la máquina.  De una forma u otra, antes de la compra el proveedor debería hacer llegar a la empresa una relación de los riesgos de la máquina, y de los sistemas de protección empleados para controlarlos.

ESTOS DOS ÚLTIMOS PUNTOS NO SON REQUERIMIENTOS LEGALES, SINO QUE SON UNA MANERA SIMPLE DE QUE EL COMPRADOR DISPONGA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA PODER TOMAR UNA DECISIÓN SOBRE LA ELECCIÓN DE UNA MÁQUINA.

Durante el proceso de selección de la máquina, se tendrá en cuenta la idoneidad de la documentación recibida, y si la forma de controlar los riesgos descrita por los respectivos fabricantes es la más adecuada o no (para lo que será de mucha utilidad la descripción de los medios de protección que se han solicitado previamente).

2)  Adquisición de máquinas fabricadas antes del 01-01-95.

Si la máquina que se adquiere es de segunda mano y fue fabricada antes del 1 de enero de 1995, sería recomendable exigir al vendedor un informe firmado por un técnico competente (Nivel Superior en prevención de riesgos laborales, integrado en un Servicio de Prevención Ajeno, en una OCA, o en el Servicio de Prevención Propio de la empresa) que asegure que la máquina cumple los requisitos mínimos de seguridad y salud requeridos en el anexo I del R. D. 1215/97, así como cualquier otra norma que les fuese de aplicación.  Debe tenerse en cuenta que de no estar adecuada la máquina, será responsabilidad de la empresa usuaria hacer esta adecuación.

En este caso es muy recomendable también pedir a quien vende la máquina justificación de que la máquina se ha mantenido de acuerdo a las condiciones que pedía el fabricante, de manera que se conserven las condiciones de seguridad de que disponía cuando se fabricó, o cuando se efectuó su adecuación al Real Decreto 1215/97.

3)  Recepción de la máquina.

A la recepción de la máquina, el responsable de máquinas deberá comprobar que:

- La máquina llega con toda la documentación mencionada anteriormente.

- Los medios de protección utilizados se corresponden con los descritos en la documentación enviada.

Una vez se haya realizado la recepción de la máquina, el responsable de máquinas cumplimentará el documento “ficha de recepción de máquinas”.

4) Registro de máquinas.

El responsable de máquinas, con la colaboración de los responsables de los diferentes departamentos que utilicen máquinas, incluirá el nuevo equipo en el registro de las máquinas utilizadas en la empresa.

5) Fichas Informativas de los riesgos y medidas de prevención.

Para asegurar una adecuada información a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas de las máquinas, el responsable de máquinas, con la información contenida en el manual de instrucciones de cada una de ellas (de existir) y en la descripción que hizo el fabricante de los medios de seguridad, elaborará una ficha informativa de riesgos de la máquina, que contendrá el resumen de los riesgos de la máquina, los medios de prevención existentes en ella, y las consignas de seguridad para el operario.

6) Utilización de la máquina.

La ficha informativa de riesgos de la máquina estará a disposición  de los trabajadores (preferentemente, estará colocada en la propia máquina o en las inmediaciones de esta), de forma que se garantice un acceso fácil y permanente a ella.  Antes de la utilización de una nueva máquina, o ante la incorporación de un trabajador al puesto, la empresa garantizará la información a los trabajadores afectados sobre los riesgos y medidas preventivas de la máquina, utilizando para ello los contenidos de la ficha o el manual del fabricante.

7) Programa de mantenimiento preventivo.

Se asegurará que cada máquina, y en especial las partes de ella que sean esenciales para mantener sus condiciones de seguridad reciben el mantenimiento que haya indicado el fabricante, para lo que se recogerá este en un programa periódico de mantenimiento preventivo.  De no disponer de información sobre este mantenimiento por parte del fabricante, y no poder tampoco contactar con él para que la aporte, se elaborará este programa de mantenimiento tomando como referencia el recomendado para máquinas similares.

7) Modificación de la Evaluación de riesgos.

El Servicio de Prevención de la empresa (ya sea propio o ajeno) modificará, si procede, la evaluación de riesgos de los puestos afectados.

8) Medidas de control.

El Servicio de Prevención de la empresa deberá estar informado de la existencia y resultados de este proceso, para que en las evaluaciones de riesgos, verifique el cumplimiento de la norma para lo cual contrastará la existencia de los registros mencionados en ella.

| FICHA DE RECEPCIÓN DE MÁQUINAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTO RECEPTOR: |  |  |
| RESPONSABLE: |  |  |
| TIPO DE MÁQUINA: |  |  |
| PROVEEDOR: |  |  |
| MÁQUINAS FABRICADAS DESPUÉS DEL 01-01-951 |  |  |
|  | SÍ/NO | OBSERVACIONES |
| Marcado CE |  |  |
| Declaración CE de Conformidad |  |  |
| Manual de Instrucciones |  |  |
| Copia del documento remitido por el Organismo Notificado |  |  |
| Documento en el que se relacionan los riesgos de la máquina, y los sistemas de protección empleados para controlarlos. |  |  |
| MÁQUINAS FABRICADAS ANTES DEL 01-01-951 |  |  |
|  | SÍ/NO | OBSERVACIONES |
| Dispone de estudio técnico que asegura su adecuación al R. D. 1215/97 |  |  |
| En caso de que la respuesta anterior sea no, se ha dispuesto un presupuesto para la adecuación de la máquina |  |  |

Firmado:

1 Si la máquina es de segunda mano, es muy recomendable también pedir a quien vende la máquina justificación de que la máquina se ha mantenido de acuerdo a las condiciones que pedía el fabricante, de manera que se conserven las condiciones de seguridad de que disponía cuando se fabricó, o cuando se efectuó su adecuación al Real Decreto 1215/97.

| REGISTRO DE MÁQUINAS UTILIZADAS EN LA EMPRESA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA MÁQUINA | Nº DE IDENTIFICACIÓN | SECCIÓN | MÁQUINAS FABRICADAS DESPUÉS DE 01-01-95 |  |  | MÁQUINAS FABRICADAS ANTES DE 01-01-95 |  |
|  |  |  | MARCADO CE | DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD | MANUAL DE INSTRUCCIONES | ADECUADA AL 1215/97 | MANUAL DE INSTRUCCIONES O FICHA DE RIESGOS |

| FICHA INFORMATIVA DE RIESGOS DE LA MÁQUINA “NOMBRE DE LA MÁQUINA |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE RIESGO Y UBICACIÓN | MEDIOS DE PROTECCIÓN DE LA MÁQUINA | CONSIGNAS DE SEGURIDAD PARA EL OPERARIO |

Seleccionar una máquina para que sea segura puede resultar complicado para un profano, y evidentemente cuando la máquina tenga cierta complejidad, será necesario el asesoramiento de un experto, pero en muchos casos, no es más difícil que elegir entre diferentes máquinas en función de sus características productivas, de calidad, de facilidad de mantenimiento,...  No se necesita más que disponer de una descripción por parte de cada uno de los fabricantes de los medios de prevención de que dispone su máquina, y comparar los de unas con los de otras, recabando informaciones complementarias de los distintos fabricantes cuando aparezcan diferencias o contradicciones.

Lo más conveniente desde el punto de vista del comprador sería no pagar la totalidad de la máquina hasta que hayan terminado las comprobaciones que se hagan a su recepción, y se esté seguro de que la máquina que se nos entrega cumple formalmente y en la práctica la normativa de seguridad.  Incluso sería más adecuado si esta limitación en el pago se hubiera establecido en el contrato, aunque no es imprescindible, ya que si la máquina no es acorde a lo fijado por el Real Decreto 1435/92, 1644/08, podremos exigir a su fabricante que cumpla con sus obligaciones legales, aunque no se haya mencionado esta obligación en el contrato.

Recordamos que en función de las características del equipo, el empresario deberá definir (y autorizar expresamente si es necesario) qué trabajadores pueden utilizarlo.  Para ello, además de las particularidades de la máquina, deberá tener en cuenta las limitaciones de la normativa actualmente en vigor (trabajos prohibidos o limitados a menores, protección de la lactancia y la maternidad,...).