EVALUACIÓN HIGIÉNICA DEL RUIDO

Resumen de medidas a adoptar según el R.D. 286/2006

|  | Superior a 80 dB(A) ó 135dB(C) de pico | Superior a 85 dB(A) ó 137dB(C) de pico |
| --- | --- | --- |
| ### Evaluación | Trienal | Anual |
| Formación e información a los trabajadores | ## Sí | Sí |
| Control médico | Sí | Sí |
| Periodicidad mínima de la vigilancia médica auditiva de los trabajadores | Quinquenal | Trienal |
| Suministro de EPIs auditivos | ## Obligatorio | ## Obligatorio |
| Utilización de EPIs auditivos | Optativa | Obligatorio |
| Señalización de lugares con riesgo y establecimiento de limitaciones de acceso | - | Sí |
| Desarrollar un programa de medidas de control técnicas y administrativas | - | Sí |

Nota: Se establece la prohibición de superar 87 dB(A) de media o 140 dB(C) de pico, teniendo en cuenta el EPI utilizado.