# International Chemical Safety Cards

| 1,2-DICLOROETANO | ICSC: 0250 |
| --- | --- |

| 1,2-DICLOROETANO Dicloruro de etileno Cloruro de etileno Sim-dicloroetano ClCH2CH2Cl/C2H4Cl2 Masa molecular: 98.96 | Nº CAS 107-06-2 Nº RTECS KI0525000 Nº ICSC 0250 Nº NU 1184 Nº CE 602-012-00-7 |
| --- | --- |

| TIPOS DE PELIGRO/ EXPOSICION |  | PELIGROS/ SINTOMAS AGUDOS | PREVENCION |  |  | PRIMEROS AUXILIOS/ LUCHA CONTRA INCENDIOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INCENDIO |  | Altamente inflamable. En caso de incendio se despreden humos (o gases) tóxicos e irritantes. | Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar. |  |  | Polvo, agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono. |  |
| EXPLOSION |  | Las mezclas vapor/aire son explosivas. | Sistema cerrado, ventilación, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. Evitar la generación de cargas electrostáticas (por ejemplo, mediante conexión a tierra). NO utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular. En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones rociando con agua.. EXPOSICION; ¡EVITAR TODO CONTACTO!; ¡CONSULTAR AL MEDICO EN TODOS LOS CASOS!.  INHALACION; Dolor abdominal, tos, vértigo, somnolencia, dolor de cabeza y garganta, náuseas, vómitos, pérdida del conocimiento. Síntomas no inmediatos (véanse Notas).; Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria.; Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado, respiración artificial si estuviera indicada y proporcionar asistencia médica..  PIEL; Enrojecimiento.; Guantes protectores.; Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y lavar la piel con agua y jabón y proporcionar asistencia médica..  OJOS; Enrojecimiento, dolor, visión borrosa.; Gafas ajustadas de seguridad, pantalla facial o protección ocular combinada con la protección respiratoria.; Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica..  INGESTION; Calambres abdominales, diarrea (para mayor información, véase Inhalación).; No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo. Lavarse las manos antes de comer.; No dar nada a beber y proporcionar asistencia médica.. |  |  |
|  | DERRAMAS Y FUGAS |  |  | ALMACENAMIENTO | ENVASADO Y ETIQUETADO |  |  |
|  | Evacuar la zona de peligro. Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se derrama y el ya derramado en recipientes herméticos. Absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. NO verterlo al alcantarillado. (Protección personal adicional: equipo autónomo de respiración). |  |  | A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes, alimentos y piensos y otras sustancias incompatibles (véanse Peligros Químicos). Mantener en lugar fresco y seco. | Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un recipiente irrompible cerrado. No transportar con alimentos y piensos. símbolo F símbolo T R: 45-11-22-36/37/38 S: 53-45 Nota: E Clasificación de Peligros NU: 3 Riesgos Subsidiarios NU: 6.1 Grupo de Envasado NU: II IMO: Contaminante marino. CE: |  |  |
|  | VEASE AL INFORMACION IMPORTANTE |  |  |  |  |  |  |
|  | ICSC: 0250; Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994. |  |

| NOTA LEGAL IMPORTANTE: | Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). |
| --- | --- |