| REQUERIMIENTOS |  | SI | NO | NP | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Están identificados los trabajos de especial peligrosidad, y se toman las medidas apropiadas para que sólo los trabajadores autorizados y formados realicen estos trabajos. |  |  |  |  |
| 1.1 | Están determinadas por escrito las tareas que precisan de procedimientos o permisos de trabajo, y se dispone de dichos procedimientos o permisos. |  |  |  |  |
| 1.2 | En dichos procedimientos se explican claramente los riesgos y las medidas de seguridad y salud que deben adoptarse para dichos trabajos, así como para las posibles situaciones de emergencia o de riesgo grave e inminente. |  |  |  |  |
| 1.3 | Está determinado el nombre de las personas que pueden hacer, autorizar o supervisar dichos trabajos. |  |  |  |  |
| 1.4 | Todos los trabajadores afectados disponen de una copia por escrito de estos procedimientos, y se les ha impartido formación en relación con ellos. |  |  |  |  |
| 1.5 | Se procede a la actualización periódica de los procedimientos. |  |  |  |  |
| 1.6 | Se emplean los procedimientos regularmente en la realización de los trabajos. |  |  |  |  |

## NOTAS

| 1 | Artículo 15: Principios de la acción preventiva, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales “...el empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.” Real Decreto 486/1997, sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo, Anexo I, Espacios de trabajo y zonas peligrosas, punto 3º "Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores autorizados a acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos y contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas". Se pueden considerar trabajos de especial peligrosidad aquellos en los que el trabajador está sometido a un riesgo muy importante, capaz de causarle lesiones muy graves, incluso la muerte, y en los que para mantener las condiciones de seguridad es determinante la cualificación, la formación y la actitud del trabajador. - 4.10 SITUACIONES CON RIESGOS POTENCIALMENTE GRAVES. En la evaluación deben estar detectadas las tareas en las que existen estos trabajos de especial peligrosidad, estarán valorados estos riesgos y se determinarán las medidas apropiadas para que estos trabajos se realicen en condiciones de seguridad y para que sólo sean trabajadores autorizados y formados quienes los realicen. Para más información, consulte la LISTAS DE CHEQUEO 2.1.2.1 RECURSOS PREVENTIVOS |
| --- | --- |
| 1.1 | Para un adecuado control de estos riesgos especiales, parte de estos trabajos precisarían, además de la necesaria formación específica al trabajador, de la elaboración de procedimientos específicos de trabajo o permisos de trabajo. Son, por ejemplo, los siguientes: - Trabajos eléctricos, en instalaciones de alta o baja tensión, y que pueden ser trabajos en tensión, sin ella (supresión y reposición) o en su proximidad (R. D. 614/2000 sobre trabajos eléctricos). - Trabajos en espacios confinados. Espacio confinado es un lugar cerrado o limitado por su superficie, con acceso dificultoso o restringido, que puede contener o producirse en su interior una atmósfera asfixiante, inflamable, o tóxica, y que no ha sido diseñado para estancias habituales o prolongadas. - Trabajos en caliente, que conllevan un aporte o generación de energía que puede ser foco de ignición en presencia de productos inflamables. - Trabajos en instalaciones por donde circulan o se almacenan fluidos peligros. Son operaciones o trabajos que se realizan generalmente sin aportación de calor. - Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, en instalaciones sanitarias de radiodiagnóstico, en radiografías de soldaduras, o en trabajos de reparación de equipos con energía radiactiva. - Trabajos de mantenimiento en máquinas, en los que el operario necesita quitar un resguardo o anular un dispositivo de seguridad, para poder realizar su trabajo, debiendo introducir una parte de su cuerpo en una parte de un equipo en movimiento con riesgo de golpes o atrapamientos, o donde haya asociado cualquier otro peligro (quemaduras, proyección de partículas o substancias, contactos eléctricos...). - Trabajos realizados en el interior de atmósferas explosivas, cuando así lo exija el documento de protección contra explosiones: - El trabajo en las áreas de riesgo se llevará a cabo conforme a unas instrucciones por escrito que proporcionará el empresario. - Se deberá aplicar un sistema de permisos de trabajo que autorice la ejecución de trabajos definidos como peligrosos, incluidos aquellos que lo sean por las características del lugar de trabajo, o que puedan ocasionar riesgos indirectos al interaccionar con otras operaciones. Los permisos de trabajo deberán ser expedidos, antes del comienzo de los trabajos, por una persona expresamente autorizada para ello. - Otros trabajos especiales. Trabajos que por sus especiales características puedan suponer riesgos importantes a personas o a la propiedad, y por ello requieran de autorización. En principio, cualquier lugar de trabajo peligroso debería requerir que para intervenir en él, se dispusiera de autorización, pudiendo tener su acceso incluso limitado a cualquier persona ajena, distinta de las autorizadas. Todos estos trabajos requerirán de un procedimiento de trabajo, siendo necesario también en alguno de ellos de la elaboración de un permiso en cada una de las ocasiones en la que se realice el trabajo. Será necesario un permiso de trabajo además del cumplimiento de una norma cuando sea indispensable que una persona responsable revise la zona de trabajo antes de empezar las operaciones que se vayan a realizar, con el fin de estimar concretamente las medidas de prevención o protección que se deben adoptar. Ejemplo de un procedimiento que NO requiere de un permiso siempre que se realice un trabajo: - 7.5 CONSIGNACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. Ejemplo de un procedimiento que SÍ requiere de un permiso siempre que se realice un trabajo: - 7.6 TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS. Para más información, consulte Enlace con Guía de actuación de Inspección de trabajo en trabajos en Espacios Confinados |
| 1.2 | En dichos procedimientos se explican claramente los riesgos y las medidas de seguridad y salud que deben adoptarse para dichos trabajos, y para las posibles situaciones de emergencia o de riesgo grave e inminente. En cada uno de los procedimientos debe explicarse: - A qué situaciones es aplicable el procedimiento. - Cuales son los riesgos de los trabajos. - Qué medidas preventivas se deben aplicar, con la relación de medios técnicos necesarios, y el proceso de actuación. - Si debe solicitarse un permiso de trabajo, quién debe solicitarlo, quién debe autorizarlo, y qué premisas deben observarse para la obtención del permiso de trabajo. - Quién puede realizar los trabajos. - Cuales son las actuaciones que deben realizarse en caso de emergencia o situación de riesgo grave o inminente. Para más información, véanse los EJEMPLOS: - 7.5 CONSIGNACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. - 7.6 TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS. |
| 1.3 | Debe estar determinado quién puede autorizar los trabajos. También debe existir una relación de las personas que pueden supervisar y realizarlos, que tenga en cuenta su cualificación, su formación y su aptitud. |
| 1.4 | Debería entregarse copia por escrito de estos procedimientos, conservando la empresa un acuse de recibo. En los procedimientos debe determinarse la cualificación y formación para la realización de los trabajos, y deberá comprobarse que los trabajadores autorizados disponen de esta cualificación y formación. Para más información, consulte las LISTAS DE CHEQUEO 6.1 INFORMACIÓN y 2.6.2 FORMACIÓN |
| 1.5 | Deberá realizarse una revisión de los procedimientos, con una periodicidad que se habrá establecido anteriormente, y cada vez que las condiciones observadas durante los trabajos introduzcan alguna variable no contemplada anteriormente. |
| 1.6 | Deben hacerse inspecciones periódicas para observar el cumplimiento de dichos procedimientos durante la realización de los trabajos, así como para observar si aparece alguna condición que obligue a modificar el procedimiento. Para más información, consulte la LISTA DE CHEQUEO 8.1 CONTROL PERIÓDICO |